ОАО «Можайский медико-инструментальный завод»

КОМПЛЕКТ ГЛАЗНЫХ ПИНЦЕТОВ МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ

НАЗНАЧЕНИЕ

Пинцеты комплекта предназначены для захватывания и сшивания тканей во время операций и удаления инородных тел из глаза.

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. | Пинцет для радужной оболочки микрохирургический изогнутый из титанового сплава | - 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Пинцет для склеры и роговицы пружинный | - 1 шт. |
| 3. | Пинцет с канюлей для удаления инородный тел из глаза прямой № 1 | - 1 шт. |
| 4. | Пинцет с канюлей для удаления инородный тел из глаза прямой № 3 | - 1 шт. |
| 5. | Пинцет с канюлей для удаления инородный тел из глаза прямой № 4 | - 1 шт. |
| 6. | Пинцет шарнирный для передней камеры (по Бараккеру) | - 1 шт. |
| 7. | Пинцет глазной микрохирургический изогнутый из титанового сплава | - 1 шт. |
| 8. | Пинцет глазной микрохирургический изогнутый | - 2 шт. |
| 9. | Пинцет глазной микрохирургический прямой из титанового сплава | - 1 шт. |
| 10. | Пинцет глазной микрохирургический прямой | - 1 шт. |
| 11. | Пинцет глазной микрохирургический для швов | - 1 шт. |
| 12 | Эксплуатационная документация Этикетка | - 1 экз. |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина пинцетов с канюлей для удаления инородных тел из глаза №№1,2,3 – 150мм, длина остальных пинцетов – 100мм.

Пинцет для радужной оболочки микрохирургический изогнутый, пинцеты глазные микрохирургические прямой и изогнутый, изготовленные из титанового сплава, могут применяться при работе в магнитном поле, имеют цветовое отличие – покрытие синего цвета.

Детали пинцетов с канюлей для удаления инородных тел из глаза изготовлены из нержавеющей стали, канюли – из латуни с гальваническим покрытием.

Детали остальных пинцетов изготовлены из нержавеющей стали.

# ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Пинцеты устойчивы к воздушной дезинфекции при температуре (1203)С в течение (45+5) мин, предстерилизационной очистке в моющем растворе (5 г препарата «Биолот» и 995 см3 воды питьевой) и воздушной стерилизации при температуре (180210)С в течение (60+5) мин.

# ХРАНЕНИЕ

Храниться комплект глазных пинцетов должен при температуре от 5 до 40С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект глазных пинцетов соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекта глазных пинцетов требованиям технических условий ТУ 9435-141-07613473-2007 при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения) в соответствии с указаниями настоящей этикетки.

## Гарантийный срок эксплуатации  – 1 год со дня изготовления.

Претензии предприятию-изготовителю предъявляют в установленном порядке при возврате дефектных комплектов с данной этикеткой по адресу:

143220 Московская область, Можайский р-он, п/о Марфин Брод

ОАО «Можайский МИЗ»

Интернет www.mmiz.ru