ОАО «Можайский медико-инструментальный завод»

КОМПЛЕКТ ЗОНДОВ ЗУБНЫХ (7 НОМЕРОВ)

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект зондов зубных предназначен для исследования дефектов эмали и зондирования входов в каналы корней зубов.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

| 1. Зонд серповидный тип A | - 1 шт. |
| --- | --- |
| 2. Зонд серповидный тип B | - 1 шт. |
| 3. Зонд угловой тип C | - 1 шт. |
| 4. Зонд угловой тип D | - 1 шт. |
| 5. Зонд изогнутый тип E | - 1 шт. |
| 6. Зонд изогнутый тип F | - 1 шт. |
| 7. Зонд изогнутый тип G | - 1 шт. |
| Эксплуатационная документация 8. Этикетка | - 1 экз. |

Примечание. Каждый инструмент может поставляться отдельно.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры, мм

|  | Длина | Высота рабочей части |
| --- | --- | --- |
| Зонд серповидный тип A | 160 | 7 |
| Зонд серповидный тип B | 156 | 9 |
| Зонд угловой тип C | 162 | 5 |
| Зонд угловой тип D | 157 | 12 |
| Зонд изогнутый тип E | 154 | 12 |
| Зонд изогнутый тип F | 159 | 10 |
| Зонд изогнутый тип G | 160 | 10 |

Рабочая часть зондов изготовлена из нержавеющей.

# ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Зонды устойчивы к воздушной дезинфекции при температуре (1204)С в течение (45+5) мин, предстерилизационной очистке в моющем растворе (5 г препарата «Биолот» и 995 см3 воды питьевой) и воздушной стерилизации при температуре (180±210)°С в течение (60+5) мин.

# ХРАНЕНИЕ

Храниться комплекты зондов должны при температуре от 5 до 40С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплекты зондов соответствуют требованиям технической документации и признаны годными для эксплуатации.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекта зондов требованиям нормативно-технической документации при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения) в соответствии с указаниями настоящей этикетки.

## Гарантийный срок эксплуатации зондов – 1 год со дня изготовления.

Претензии предприятию-изготовителю предъявляют в установленном

порядке при возврате дефектных зондов с данной этикеткой по адресу:

143220 Московская область, Можайский р-он, п/о Марфин Брод

ОАО «Можайский МИЗ»

Интернет www.mmiz.ru