ОАО «Можайский медико-инструментальный завод»

КОСТОДЕРЖАТЕЛИ 3-Х РОЖКОВЫЕ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ОТЛОМКОВ

ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ-«ММИЗ»

НАЗНАЧЕНИЕ

Костодержатели предназначены для удерживания отломков костей при операциях на трубчатых костях.

Костодержатели выпускаются следующих видов:

Костодержатель 3-х трехрожковый большой для удержания отломков

трубчатых костей, длиной 267 мм КТРб-«ММИЗ»

Костодержатель 3-х трехрожковый малый для удержания отломков

трубчатых костей, длиной 185 мм КТРм-«ММИЗ»

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Основные размеры, мм:

|  | Длина | Ширина рабочей части |
| --- | --- | --- |
| Костодержатель 3-х рожковый большой | 267 | 40 |
| Костодержатель 3-х рожковый малый | 185 | 30 |

Детали костодержателей изготовлены из углеродистой стали с гальванопокрытием.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Рабочие части костодержателей изогнуты по радиусу и для лучшей фиксации костей имеют поперечную нарезку.

Сближение и отвод рабочих частей осуществляется вращением ручки головки винта.

# ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Костодержатели устойчивы к воздушной дезинфекции при температуре (1204)С в течение (45+5) мин, предстерилизационной очистке в моющем растворе (5 г препарата «Биолот» и 995 см3 воды питьевой) и воздушной стерилизации при температуре (160210)С в течение (150+5) мин.

# ХРАНЕНИЕ

Храниться костодержатели должны при температуре от 5 до 40С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Костодержатели соответствуют требованиям технической документации и признаны годными для эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие костодержателей требованиям технических условий ТУ 9435-021-07613473-2004 при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения) в соответствии с указаниями настоящей этикетки.

## -2-

## Гарантийный срок эксплуатации костодержателей – 1 год со дня изготовления.

Претензии предприятию-изготовителю предъявляют в установленном порядке при возврате дефектных костодержателей с данной этикеткой по адресу:

143220 Московская область, Можайский р-он, п/о Марфин Брод

ОАО «Можайский МИЗ»

Интернет: www.mmiz.ru